DESCRIPCIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LISTA DE NOVEDADES

El formato de las Novedades responde a lo indicado en la sección 7, punto 7.6 del documento “Convenciones para la utilización del procedimiento ELCOM”

1.- Lista de Novedades (archivo EXCEL).

El significado de los distintos campos es el siguiente:

En la primer columna “Exclusiva”, se indica con Hid ó Ter las novedades exclusivas de máquinas hidráulicas ó térmicas respectivamente. Con A se indican las comunes a ambos tipos de máquinas.

La columna “Código” contiene la identificación de la novedad que va en el mensaje.

En “Campos Info” se indican, separados por puntos y comas, la cantidad de campos info, la unidad y la longitud de los campos expresada en caracteres.

La columna “NOVEDAD/ORDEN”  contiene el texto asociado con la novedad/orden. Este texto no se transmite con el mensaje sino que es el que se presenta a los operadores para que la identifiquen.

En la columna “Indic.Campos Info”  se indica cual es el contenido de los campos Info.

En la columna “Descripción”! se explica más detalladamente el significado de la Novedad/Orden.

La última columna contiene un código que permite clasificar las novedades según su tipo, a saber:

NG	Novedades propias del generador

NO	Novedades originadas por ordenes de CAMMESA

NR	Novedades debidas a la Red

NH	Novedades propias de generadores hidráulicos

O	Ordenes

Se recuerda que la novedad cuenta también con un campo adicional en el que el operador puede incluir, a modo de comentario o aclaración, un texto libre.

2.- Archivos de definición de novedades

Estos archivos se han creado para proporcionar un mecanismo sencillo de actualización de novedades. Si el software del centro de control toma de aquí toda la información necesaria para la presentación y manejo de los mensajes de novedades, se independiza del listado de novedades vigente en un momento dado. Toda vez que hubiese modificación de novedades solamente habría que cargar el nuevo archivo de definición de novedades.

Los archivos de definición de novedades son tres:

NOVEDAj.HID

NOVEDAj.TER

NOVEDAj.TOT

i es la versión de lista de novedades.

Contienen respectivamente las novedades para máquinas hidráulicas, térmicas y totales (térmicas e hidráulicas).

El formato es el siguiente:

Es un archivo tipo texto. La primera línea se reserva para indicar la versión y fecha a la que corresponde. Las líneas subsiguientes corresponden, cada una, a la definición de una novedad. Las líneas en blanco son irrelevantes.

Los fines de líneas están dados por la secuencia CR LF (0D 0A en hexadecimal)

El formato de la primera línea es el siguiente:

DEFINICION DE NOVEDADES;   VERSION 0;    18-03-96

Los espacios son irrelevantes

Cada línea de definición de novedades se compone de campos separados por ;. (El uso de ; no está permitido en el campo Id.). El formato general de estas líneas es el siguiente:

Nov ;Ord ;Id. ;cant ;unidad ;long ; . . . ;cant ;unidad ;long ; . . .;*TEXTO ;*OBS

| Nov | Novedad transmitida por el COG. 1 = si; 0 = no. |
| --- | --- |
| Ord | Novedad transmitida por el COC (Orden) 1 = si, 0 = no. |
| Id. | Campo Id. de la Novedad. |
| cant | Cantidad de campos Info de la Novedad con el formato indicado en los dos campos siguientes en la línea de definición de Novedad. Si cant = 0 esos dos campos se omiten. cant = “n” indica una cantidad variable de campos Info. En una novedad de este tipo, esos n campos son precedidos por un campo que indica el valor de n. |
| unidad | Unidad de los campos info (Por ejemplo: MW, %, etc) |
| long | Longitud en caracteres de los campos Info de la Novedad. |
| *TEXTO | Es la denominación de la Novedad en el lenguaje de los operadores del sistema eléctrico. El primer caracter del campo es un *, el que no es parte de la denominación. Dentro de la denominación de la novedad se podrá usar el caracter .;. pero no la secuencia ;* |
| *OBS | Campo opcional para agregar observaciones o aclaraciones. No tiene ningún efecto sobre la definición de la novedad. El primer caracter del campo es un *. |

Los campos cant; unidad ; long  se repiten según sea necesario si la novedad incluye campos Info con distinta unidad o distinto ancho. El orden es el mismo que el de los campos Info en el mensaje de novedad. La primer secuencia ;* es la que permite saber que empieza la denominación de la Novedad.